手順書

μT-Kernel で音響処理と NPU 推論を両立する音響イベント検出基盤

TRON プログラミングコンテスト 2026　辻大知

# 1. 概要

本書は、応募プログラムをリポジトリの取得から動作確認、紹介資料の実験 1〜3 の再現まで行うための手順書である。評価は次の 3 段階のどこからでも始められる。

| 段階 | 内容 | 必要なもの | 時間の目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| A ログから数字を作り直す（4.1 節） | 紹介資料の数字を、同梱の UART ログからスクリプトで計算し直す | PC（uv）。ボード不要 | 約 5 分 |
| B 実機で動作確認（3 章） | ビルド、重みの書き込み、起動、READY と通知の確認 | STM32N6570-DK、PC | 約 30 分 |
| C 実験 1〜3 の再現（4.3 節） | 対照試験、長時間運転、モデル差し替え | B と同じ（通し試験だけ ESC-50 とスピーカー） | 実験 1：10 分 × 3 実験 2：1 時間 実験 3：約 15 分 |

紹介資料との対応は、資料 10 章（公開と再現）が本書 3 章、資料 4〜7 章（検証の方法と実験 1〜3）が本書 4 章である。より細かい設定値とログの読み方は docs/manual.md にある。

# 2. 必要なもの

| もの | 版・入手先 | 用途 | 段階 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32N6570-DK | 1 台。外付けのハードウェアは不要 | 本体 | B・C |
| USB Type-C ケーブル | 1 本（ST-LINK・電源・仮想 COM を兼ねる） | 書き込みとログ | B・C |
| Windows PC | Windows 11 で確認 | 開発・ログの取得 | A・B・C |
| STM32CubeIDE | 2.2.0（STM32CubeProgrammer 2.23.0 を同梱） | ビルド、デバッガからの実行、重みの書き込み | B・C |
| Git for Windows | Git Bash を使う | 取得、ビルドスクリプト | A・B・C |
| uv | 0.12 系（Python 3.12 は uv が用意する） | 集計と再生のスクリプト | A・C |
| ESC-10 版の重み hex | STM32N6-GettingStarted-Audio v2.3.0 の aed_weights.hex（3.3 節のコマンドで取得） | 外部フラッシュに 1 回だけ書く | B・C |
| ESC-50 | git clone https://github.com/karolpiczak/ESC-50.git | 通し試験（1-Ex）と、前処理の自己テストの参照 | C（任意） |
| ヘッドホン・PC スピーカー | 任意 | マイクの音の確認、試験音の再生 | B・C（任意） |

ST Edge AI Core 4.0.1 は NPU 向けのモデルを作り直すときだけ使う。生成物はリポジトリに入っているので、評価には要らない。

# 3. 実機で動作確認する（段階 B）

## 3.1 取得

git clone https://github.com/dainosuke7/mtk3-acoustic-event-detection

cd mtk3-acoustic-event-detection

git checkout submit

タグ submit が提出時点の状態である。

## 3.2 ビルド

STM32CubeIDE の File > Open Projects from File System で、mtk3bsp2_stm32n657/FSBL と mtk3bsp2_stm32n657/Appli の 2 つを開き、両方をビルドする。コマンドで行う場合は、CubeIDE で一度開いて Refresh（F5）してから、Git Bash で次を実行する。

bash scripts/build.sh

## 3.3 重みを外部フラッシュに書く（ESC-10 版、最初の 1 回だけ）

既定の ESC-10 版は、重み（3,282,785 バイト）を外部フラッシュの 0x70180000 から読む。重みは ST の配布物なのでリポジトリには入れていない。ST の公開リポジトリから取得して書き込む。

curl -L -o aed_weights.hex https://raw.githubusercontent.com/STMicroelectronics/STM32N6-GettingStarted-Audio/v2.3.0/Projects/X-CUBE-AI/models/aed_weights.hex

STM32_Programmer_CLI -c port=SWD mode=HOTPLUG -el <tools/bin>/ExternalLoader/MX66UW1G45G_STM32N6570-DK.stldr -hardRst -w aed_weights.hex

<tools/bin> は C:\ST\STM32CubeIDE_2.2.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_*\tools\bin である。書き込み先の番地は hex に入っているので指定しない。

## 3.4 ログを取る準備

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/log.ps1 -Timestamp

出力は logs/uart_<日時>.log になる。COM ポートが既定の COM3 と違うときは -Port COM5 のように指定する。起動の行を残すため、起動より先に立ち上げておく。

## 3.5 起動

- ボードの SW1（BOOT1）を 1-3 側（Development boot）にする

- USB ケーブルを CN6（STLK）につなぐ

- CubeIDE の Run > Debug Configurations で、起動構成 mtk3bsp2_stm32n657_FSBL Debug を実行する。FSBL と Appli が順に RAM に載る。Appli 単体の構成では動かない

- デバッガで一時停止していたら F8（Resume）で続ける

## 3.6 確認する

起動から約 25 秒で READY が出る。READY は起動時の確認が終わった印であり、合否は次の行で見る。

| ログの行 | 確かめていること | 期待 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG: A production (... model=esc10) | この起動の条件とモデル | A production、model=esc10 |
| [probe] FNV-1a ... MATCH | 外部フラッシュの重み（先頭 64 バイト） | MATCH（違えば 3.3 をやり直す） |
| [ram] AXISRAM6 ... MATCH [npu] ... VERSION ... MATCH | NPU の作業用 RAM・クロック・権限 | MATCH |
| npu repeat x10 ... (bit-identical) | 同じ入力で 10 回推論し、結果が同じ | 10 回とも bit-identical |
| preproc test PASS | 前処理の結果が PC と一致 | PASS（参照が無ければ SKIP。4.3 節） |
| READY 起動確認おわり。ここから本番 | 起動時の確認の終わり | 以後は窓ごとの行 |

通知の確認：犬の鳴き声を鳴らすと、平均 1.6 秒後に LCD 全面が黄色になって DOG と出る。同時に赤 LED が 1 秒点き、UART に JSON が 1 行出る。緑 LED は 500 ms ごとに点滅し続け、LCD 左上の数字は 1 秒ごとに変わる（どちらも生存表示）。ヘッドホン（CN15）にはマイクの音が出続ける。

既定では 10 分で FINAL が出て止まる。FINAL の audio under=0 over=0 late=0 が「音の取りこぼし 0」を示す行である。

# 4. 評価の手順

## 4.1 段階 A：同梱ログから数字を作り直す

ボードは要らない。docs/logs/ に、紹介資料の数字のもとになった UART ログを入れてある。リポジトリの直下で次のコマンドを実行する。

| 紹介資料の数字 | コマンド | 出力で見る所 |
| --- | --- | --- |
| 実験 1 の表（5 章） | uv run scripts/analyze_31.py docs/logs/uart_20260927_005956.log docs/logs/uart_20260927_011552.log docs/logs/uart_20260927_013950.log --out - | audio under/over/late、窓の数、log・disp の dropped |
| 実験 2：1 時間で取りこぼし 0（6-1） | uv run scripts/analyze_31.py docs/logs/uart_20260927_161828.log --out - | FINAL の audio 0/0/0、dropped 0、検出 82 件 = 80 件/時 |
| 対策前の誤報 1,216 件/時（6-2） | uv run scripts/analyze_31.py docs/logs/uart_20260927_130250.log --out - | 検出（unknown を除く）202 件 = 1216 件/時 |
| 規則を当てた残数（6-2 の表） | uv run scripts/notify_replay.py docs/logs/uart_20260927_130250.log | 通知 (PASS) の件数。--thr・--peak-dbfs・--rel-db で条件を変えられる |
| 対策後の運転（6-3） | uv run scripts/notify_replay.py docs/logs/uart_20260928_002702.log | PASS の窓の一覧と、ボードの判定との照合 |
| 実験 3（7 章） | uv run scripts/notify_replay.py docs/logs/uart_20260928_064258.log --model fsd50k | 照合の結果と通知の件数 |

どのログがどの報告の数字かの一覧は docs/logs/README.md にある。

## 4.2 段階 B：動作確認

3 章の手順で行う。

## 4.3 段階 C：実験 1〜3 を再現する

変えるのは 1 行ずつで、ほかのコードは同じである。ファイルは mtk3bsp2_stm32n657/Appli/Application/ の下にある。変えたら必ずビルドし直し、試験が終わったら既定に戻す。起動ログの CONFIG 行に条件が出るので、ログと条件を取り違えない。

| 実験 | 変える所 | 時間 | 必ず同じになるもの | 環境で変わるもの |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実験 1 ① 通常 | 既定のまま | 10 分 | 音の取りこぼし 0/0/0、窓 642/642 | — |
| 実験 1 ② 推論を音より優先 | npu/infer_task.h の INFER_PRIO_INVERT を (1) | 10 分 | 音の取りこぼしが窓ごとに増え、入力の速さが約 14,848 Hz に落ちる。画面とログは動く | 回数そのもの |
| 実験 1 ③ 推論を 10 倍重く | npu/infer_task.h の INFER_SLOW_X を (10) | 10 分 | 音の取りこぼし 0。窓の約 13% が消え、ログと LCD が止まる | 消える窓の数 |
| 実験 2 長時間運転 | audio/audio_task.c の PT_REPORT_COUNT を (7200) | 1 時間 | 音の取りこぼし 0、窓の欠け 0、ログと画面の欠け 0 | 誤報の件数（部屋の音しだい） |
| 実験 3 モデル差し替え | npu/aed_model.h の AED_MODEL を AED_MODEL_FSD50K にし、Clean してからビルド | 10 分 | CONFIG に model=fsd50k、推論 約 3.5 ms、音の取りこぼし 0。3.3 の重みの書き込みは要らない | 誤報の件数（部屋の音しだい） |

集計は、logs/ から条件ごとの最新のログを表にする場合は次の 1 行目、1 本のログを見る場合は 2 行目を使う。

uv run scripts/analyze_31.py --scan

uv run scripts/analyze_31.py logs/<ログ> --out -

誤報の件数は部屋の音で変わるので、紹介資料の値（80 件/時、3.5 件/時、250 件/時）は 4.1 節の同梱ログで確かめる。

通し試験（1-Ex、任意）：ログの取得を先に始め、PC のスピーカーで ESC-50 のクリップを決まった順に鳴らす。音量が大きすぎたり、スピーカーが近すぎたり（10 cm）するとマイクが飽和する。

uv run scripts/aed_play_test.py <ESC-50 のフォルダ>

uv run scripts/aed_play_test.py <ESC-50 のフォルダ> --model fsd50k

前処理の自己テスト（任意）：比べる音が ESC-50 由来なので、参照のヘッダはリポジトリに入れていない。次で作ってからビルドし直すと、起動時に preproc test が PASS か FAIL を出す。

uv run scripts/aed_clips.py <STM32N6-GettingStarted-Audio のフォルダ> <ESC-50 のフォルダ>

uv run --with tensorflow scripts/aed_clips.py --model fsd50k <ESC-50 のフォルダ>

# 5. 困ったとき

| 症状 | 原因と対処 |
| --- | --- |
| デバッガが Load failed で止まる（FSD50K 版） | 重みを置く AXISRAM4 の電源が入る前に書こうとしている。同梱の起動構成 mtk3bsp2_stm32n657_FSBL Debug を使う（Initialization Commands に電源投入が入っている） |
| usermain に到達しない | Appli 単体の起動構成で起動している。FSBL Debug の構成を使う |
| [probe] が MATCH にならない | 重みの hex が書けていない。3.3 節をやり直す |
| preproc test: SKIP と出る | 前処理の参照ヘッダが無い。4.3 節の aed_clips.py で作る |
| log.ps1 がポートを開けない | ほかのターミナルやシリアルモニタを閉じる。-Port で COM 番号を指定する |
| モデルを切り替えたらビルドや動きがおかしい | Project > Clean してからビルドする（前の設定の .o が残る） |

# 6. 既存ソフトウェアとライセンス

自作部分のライセンスは Apache License 2.0 である（LICENSE と NOTICE）。同梱した既存ソフトウェアの名称・権利者・入手先・ライセンス・改変の有無は docs/third_party.md にまとめた。μT-Kernel 3.0 BSP2 は T-License 2.2、ST のランタイムと生成済みネットワークは SLA0104 に従う。ESC-10 版の重み hex と ESC-50 はリポジトリに含めず、本書の手順で取得する。