対照試験（1-Ex）結果報告

屋内音お知らせ機　検出率・遅延・誤報率の実測

2026年9月24日

1. 目的

マイク入力から検出・通知までが常時動作することは、10分連続の走行で確認済みである。しかし、何を鳴らしたかが分かっている条件で検出率・遅延・誤報率を測った記録はなかった。本試験では、無音・既知のクリップ・クラス外の生活音の3区間を1回の連続走行で通し、正解と突き合わせて数字を得る。

なお、ESC-10 に対するモデルの公称正解率は 100%（STマイクロエレクトロニクス公表値、float32・int8 とも）であり、クリップ再生はモデルの汎化性能を測る用途には適さない。本試験のクリップ区間は、マイクから通知までの処理経路が端から端まで正しいことの確認として位置づける。

2. 方法

2.1 構成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ボード | STM32N6570-DK（Cortex-M55 600 MHz、Neural-ART NPU 300 MHz） |
| OS | μT-Kernel 3.0（BSP2） |
| モデル | YAMNet-1024 転移学習・int8（ST model zoo、ESC-10 の10クラス） |
| 入力 | オンボード PDM マイク → MDF → 16 kHz PCM |
| 窓 | 975 ms（15,600 サンプル）、960 ms ごと |
| 判定 | 最大確率 > 0.5（ST の OOD 規則）。ピークゲートは無効 |
| 通知対象 | dog / crying_baby / sneezing / crackling_fire（試験時） |
| 通知 | UART に JSON 1行、赤LED 1秒点灯 |
| 音源 | PC のスピーカーで ESC-50 fold 5 のクリップを再生（ピークを −3 dBFS に正規化）。ボードから 10 cm。音量は届いたレベルが −30〜−12 dBFS になるよう事前に調整（3.3 節の「届いた音量」参照） |
| 時刻合わせ | UART ログと再生ログの両方に PC の時計（ms）を付与 |

2.2 手順

再生スクリプト（scripts/aed_play_test.py）が次の順で進行し、各イベントの時刻を記録する。

| 区間 | 時間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 同期 | 0–5 s | 手拍子1回（ピーク値の目印） |
| Ex-1 無音 | 5–65 s | 何も鳴らさない。暗騒音での誤報を測る |
| Ex-2 クリップ | 65–215 s | 5 s のクリップ10本を15 s 間隔で再生（対象4クラス各2本、対象外の clock_tick 2本） |
| Ex-3 生活音 | 215–395 s | ノック・手拍子・紙・咳ばらい・椅子・マグを2巡、15 s 間隔で実演 |

2.3 判定基準

- Ex-1：区間内の JSON 通知件数（0 が理想）。

- Ex-2：再生開始から 3 s 以内に正しいクラスの JSON が出れば検出。遅延は JSON の時刻から再生開始時刻を引いた値。clock_tick は対象外なので通知が出ないことを確認する。

- Ex-3：合図の前後（−3〜+5 s）に JSON が出れば誤報。咳ばらい→sneezing は別枠で記録する。

- 全区間で under / over / late = 0、ログの取りこぼし 0。

3. 結果

3.1 装置の健全性

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 音声の取りこぼし（under / over / late） | 0 / 0 / 0（全区間） |
| マイク側エラー（mdf_err） | 0 |
| ログの取りこぼし（log dropped） | 0 |
| 前処理 / 推論の時間 | 69.8 ms / 41.0 ms（周期 960 ms の 11.5%） |
| 窓が揃ってから通知までの処理時間（lat_ms） | 113 ms（一定） |
| ログ出力の待ち時間（loglag 最大） | 121 ms（推論中はレポータが動けないため。設計どおり） |

3.2 Ex-1：無音60秒

通知 0 件。63 窓、レベル −46〜−40 dBFS。モデルの出力は unknown 48 窓、clock_tick 15 窓で、clock_tick は通知対象外のため抑止された。

3.3 Ex-2：クリップ10本

| # | クラス | 届いた音量 | 結果 | 遅延 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dog | −15 dBFS | 検出 p=0.96 | 1.8 s |
| 2 | crying_baby | −19 | 検出 p=0.99 | 1.2 s |
| 3 | crackling_fire | −25 | 未検出（rain 0.99 と判定） | — |
| 4 | sneezing | −23 | 検出 p=0.97 | 1.9 s |
| 5 | clock_tick（対象外） | −31 | clock_tick 1.00、通知なし（正常） | — |
| 6 | dog | −12 | 検出 p=1.00 | 1.7 s |
| 7 | crying_baby | −15 | 検出 p=0.99 | 1.1 s |
| 8 | crackling_fire | −39 | 検出 p=0.55 | 1.4 s |
| 9 | sneezing | −25 | 検出 p=0.76 | 1.8 s |
| 10 | clock_tick（対象外） | −23 | clock_tick 0.99、通知なし（正常） | — |

対象クラス 8 本中 7 本を検出、対象外 2 本は 2 本とも抑止。遅延は 1.1〜1.9 s（平均 1.6 s）。

3.4 Ex-3：クラス外の生活音12回

| 音 | 1巡目 | 2巡目 |
| --- | --- | --- |
| ドアをノックする | 通知なし | 通知なし |
| 手を1回たたく | crackling_fire 0.91 | crackling_fire 0.86 |
| 紙をくしゃくしゃにする | crackling_fire ×6（最大 0.99） | crackling_fire ×6（最大 1.00） |
| 咳ばらいをする | sneezing 0.72（別枠） | sneezing 1.00（別枠） |
| 椅子を引く | 通知なし | sneezing 0.57 |
| マグを机に置く | crackling_fire 0.70 | crackling_fire 0.55 |

誤報 7 件／12 回（咳ばらい→sneezing の 2 件は別枠）。うち 6 件が crackling_fire である。

4. 考察

4.1 遅延の理論値との比較

音が窓のどこで始まるかによって、次の窓が埋まるまでの待ちが 0〜0.96 s 生じる。これに窓の長さ 0.975 s と処理時間 0.112 s を加えると、通知までの遅延は 1.07〜2.03 s の範囲になる。実測の 1.1〜1.9 s は全てこの範囲に入っており、遅延のばらつきは窓の切り出し方で説明できる。処理時間そのものは 113 ms で一定であった。

4.2 crackling_fire の扱い

crackling_fire は、検出側と誤報側の両方で問題を示した。スピーカーを通した火の音は 2 本中 1 本しか拾えず、拾った方も p=0.55 にとどまった。一方、紙を丸める音・手拍子・マグを置く音の 7 回中 6 回で crackling_fire と通知した。紙を丸める音は 6 窓連続で p=1.00 に達しており、火のはぜる音と音響的に分離できない。

家庭内で紙を丸めるたびに火災を知らせる装置は、知らせない装置より悪い。したがって crackling_fire を通知対象から外す。同じログから机上で再集計した結果を示す。

|  | 4クラス（試験時） | 3クラス（crackling_fire 除外） |
| --- | --- | --- |
| Ex-2 対象クリップの検出 | 7 / 8 | 6 / 6 |
| Ex-3 誤報 | 7 / 12 | 1 / 12（椅子→sneezing 0.57） |
| 咳ばらい→sneezing（別枠） | 2 | 2 |

残る 1 件はしきい値を 0.6 にすれば消えるが、標本 1 件で決めることは避け、しきい値は ST の既定 0.5 のままとする。

4.3 ESC-10 という選択の限界

ESC-10 は研究用の小規模データセットであり、屋内お知らせ機に必要な音（火災報知器、インターホン、ノック）を含まない。今回のクラス限定は、その制約の中で通知の意味が通る組み合わせを測定に基づいて選んだものである。火災報知器の警報音への対応には、対象クラスを設計し直した再学習が必要であり、次の課題とする。

5. 結論

- 無音 60 秒で誤報 0、対象クリップ 6/6 検出（3クラス）、対象外クリップ 2/2 抑止、生活音 12 回で誤報 1。

- 通知遅延は 1.1〜1.9 s で、理論範囲 1.07〜2.03 s に一致。処理時間は 113 ms で一定。

- 全区間で音声の取りこぼし 0。推論を毎窓回しながらパススルーは途切れない。

- crackling_fire は生活音と分離できないため通知対象から除外する。

6. 次の課題

- 再学習：屋内で意味のある音（火災報知器、インターホン、ノック）を対象クラスにする。

- 表示の保持時間：窓ごとに判定が揺れる（dog → unknown → dog）ため、表示側で 3 秒程度の保持を入れる。判定側は変えない。

- 推論時間の内訳：ST 公称 9.12 ms に対し実測 41 ms。差 32 ms は重み 3.13 MiB を 50 MHz の外部フラッシュから読む時間（32.8 ms）とほぼ一致する。OTP を焼かない方針の帰結であり、XSPI2 クロックを上げた場合の効果を測る。

付録A　使用クリップ

| # | クラス | ファイル | RMS | 適用ゲイン |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dog | 5-203128-A-0.wav | −17.5 dBFS | −2.2 dB |
| 2 | crying_baby | 5-151085-A-20.wav | −20.6 | −1.5 |
| 3 | crackling_fire | 5-186924-A-12.wav | −5.6 | −3.0 |
| 4 | sneezing | 5-187979-A-21.wav | −27.3 | −2.7 |
| 5 | clock_tick | 5-201194-A-38.wav | −37.2 | +4.9 |
| 6 | dog | 5-208030-A-0.wav | −10.4 | −2.6 |
| 7 | crying_baby | 5-198411-B-20.wav | −22.0 | +1.2 |
| 8 | crackling_fire | 5-189212-A-12.wav | −27.2 | −2.2 |
| 9 | sneezing | 5-194533-A-21.wav | −27.4 | −2.3 |
| 10 | clock_tick | 5-208624-A-38.wav | −36.8 | +9.7 |

ESC-50 fold 5。ピークを −3 dBFS にそろえて再生。RMS は元ファイルの値。

付録B　記録

| 種別 | ファイル |
| --- | --- |
| UART ログ（時刻つき） | logs/uart_20260924_1810xx.log（記録開始 18:10:1x。ファイル名は logs 内で確認） |
| 再生ログ | logs/play_20260924_181041.txt |
| 再生スクリプト | scripts/aed_play_test.py |
| ファームウェア | タグ v1 |

付録C　主要な設定値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| NOTIFY_CLASSES（試験時） | { 4, 3, 9, 2 } = dog, crying_baby, sneezing, crackling_fire |
| NOTIFY_CLASSES（試験後） | { 4, 3, 9 } = dog, crying_baby, sneezing |
| しきい値 | 最大確率 > 0.5（ST 既定） |
| NOTIFY_GATE_PEAK_DBFS | −99（無効） |
| 窓 / ホップ | 15,600 / 15,360 サンプル（975 / 960 ms） |
| タスク優先度 | task_pcm 5、task_audio 10、task_infer 15、reporter 20、表示（予定）25 |
| 外部フラッシュ | XSPI2 DTR-OPI、SCLK 50 MHz（IC3 = PLL1/6 = 200 MHz、プリスケーラ 3） |