1 時間連続走行（3-5）結果報告

RTOS 側の連続動作と、生活空間での通知件数

2026年9月27日　辻大知

# 1. 目的

10 分の走行で確認してきた「音の取りこぼし 0、ログと表示の取りこぼし 0」が 1 時間続くかを確かめる。同時に、実験室ではなく生活空間（冷蔵庫があり、人が在室し、普段の生活音がある部屋）で 1 時間に通知が何件出るかを測る。後者は 3.5 で入れた誤報対策（しきい値 0.7、peak ゲート −30 dBFS）の効き目の確認でもある。

# 2. 条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026-09-27 16:18:46（READY）〜 17:20:08（FINAL）、61 分 24 秒 |
| ファームウェア | c355d4d（通知対象 dog / crying_baby / sneezing、しきい値 p>0.7、peak ゲート −30 dBFS）。走行時間だけ PT_REPORT_COUNT=7200 に変更 |
| 場所 | 生活空間。冷蔵庫の定常音あり、在室、普段どおりの生活音（作業・移動） |
| ログ | logs/uart_20260927_161828.log（2.3 MB、28,340 行） |
| 注記 | リセットがロガー起動より先になったため起動行（CONFIG、notify:）が無い。ファームは同日 14:21 の 1-Ex 再走行と同一で、窓行に (gated) の印が出ていることで確認 |

# 3. 結果

## 3.1 RTOS 側（FINAL ブロック）

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 窓数 / 期待 | 3854 / 3854、overrun 0、torn 0、seam NG 0 |
| tap lag max | 384 µs（下限値 0 件） |
| tap write | max 10.5 µs、avg 5.3 µs（231,287 回） |
| audio under / over / late | 0 / 0 / 0 |
| preproc | avg 69.08 ms、max 69.15 ms |
| infer | avg 41.05 ms、max 41.16 ms |
| 通知遅延（検出〜JSON） | max 112.3 ms、全 82 件が 112 ms |
| log | 24,238 行送信、dropped 0、lag max 128 ms |
| LCD | 83 件、dropped 0、max 98.7 ms、avg 30.5 ms |

10 分走行（3-1 A）と同じ数字が 1 時間続いた。取りこぼしはどの段にも無い。

## 3.2 通知（READY 以降 3834 窓）

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 検出（unknown 以外の JSON） | 82 件 = 80 件/時（sneezing 76、crying_baby 6） |
| 窓の内訳 | out 157（unknown への戻り 73 を含む）/ held 3436 / offlist 261。合計 3854 |
| gated（ゲートで止めた窓） | 426。うち通知対象クラスは 168（sneezing 167、dog 1）、残りは clock_tick など対象外 |
| 検出した窓の rms | −44〜−33 dBFS（中央値 −41）。暗騒音そのもの |
| 検出した窓の peak | −30〜−27 dBFS が 54 件、−26〜−17 が 26 件、−9 と −1 が各 1 件 |
| 検出の p | 0.7 台 23、0.8 台 47、0.9 台 9、1.0 が 3 |

## 3.3 5 分ごとの推移

| 区間 | 検出 | gated | rms 中央値 | peak 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–5 分 | 1 | 66 | −44 dBFS | −1.8 dBFS |
| 5–10 | 6 | 46 | −43 | −18.0 |
| 10–15 | 7 | 53 | −43 | −4.1 |
| 15–20 | 3 | 67 | −43 | −7.1 |
| 20–25 | 3 | 33 | −41 | 0.0 |
| 25–30 | 7 | 2 | −37 | −11.0 |
| 30–35 | 6 | 10 | −41 | −9.5 |
| 35–40 | 8 | 11 | −41 | −21.3 |
| 40–45 | 5 | 26 | −42 | −11.7 |
| 45–50 | 13 | 24 | −42 | −11.8 |
| 50–55 | 8 | 37 | −42 | −20.3 |
| 55–60 | 13 | 43 | −42 | 0.0 |
| 60–61.4 | 2 | 8 | −42 | −2.0 |

検出は 1 時間を通して一様に出ており、人が何かした時間帯に固まってはいない。25–30 分は暗騒音が 4 dB ほど上がって gated が減り、その分そのまま検出に回っている。

## 3.4 部屋の暗騒音

全窓の rms 中央値は −42 dBFS。peak が −30 dBFS 以上の窓が 3834 窓中 1592（42%）あった。同日 13:02 の 10 分（対策前の計測）では暗騒音の peak が −37〜−35 dBFS に収まっていたので、この時間帯は 5 dB ほど高い。

# 4. 考察

## 4.1 RTOS 側

1 時間で劣化した数字は無い。preproc・infer の最大値は平均との差が 0.1 ms 以内で、ログの lag も 128 ms で定常。μT-Kernel の固定優先度で「音 > 推論 > 表示」を並べた構成は、1 時間の連続動作でも取りこぼしを出さなかった。

## 4.2 通知側：固定ゲートが暗騒音の上に乗った

検出 82 件はすべて rms −44〜−33 dBFS の暗騒音の窓で、peak が −30 dBFS をわずかに超えたものが 3 分の 2 を占める。13:02 の部屋では暗騒音の peak が −36 前後だったので −30 のゲートで丸ごと落ちたが、この時間帯は暗騒音の peak が −31〜−28 にあり、ゲートの上に乗った。しきい値 0.7 も効いていない（検出の p は 0.8 台が最多）。対策前の 1,216 件/時から 80 件/時へ 15 分の 1 にはなったが、固定の音量で切る限り、部屋が少しうるさくなれば同じことが起きる。

## 4.3 部屋に合わせた相対ゲート（オフライン再生）

「窓の rms が、直近 60 窓の rms の 10 パーセンタイル + 10 dB 以上」を、今の p>0.7 と peak>−30 に AND で足す規則を、手元の 3 本のログの窓行に適用した。

| ログ | 今の規則 | ＋相対ゲート | 残った中身 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 時間走行（16:18） | 82 件 | 4 件（4 件/時） | 4 件とも暗騒音より 10〜18 dB 大きく、peak −2〜−22 dBFS の実際に鳴った音 |
| 対策前の部屋 10 分（13:02） | 6 件 | 2 件 | dog p=0.79 peak −8.6 dBFS、sneezing peak −9.8 dBFS（いずれも実際の音） |
| 1-Ex 再走行（14:21） | クリップ 5/5、生活音 1/12、咳 2/2 | クリップ 5/5、生活音 0/12、咳 2/2 | クリップは暗騒音比 25〜38 dB で余裕。生活音の誤報 1 件は暗騒音比 3 dB の窓だったので消える |

絶対ゲート −30 dBFS は残す。相対だけだと、静かな部屋で冷蔵庫が回り始めた瞬間（+10 dB の段差）に floor が追いつくまでの約 1 分間、暗騒音が通ってしまうためである。両方かけると「その部屋の暗騒音より 10 dB 大きく、かつ絶対に小さすぎない音」だけが通る。

## 4.4 誤報対策の経過

| 段階 | 条件 | 静音時の通知 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 対策前 | しきい値 0.5、ゲート無し | 1,216 件/時 | 13:02 の 10 分（sneezing 199 件） |
| 3.5 | しきい値 0.7、peak ゲート −30 dBFS | 80 件/時 | 本走行（1 時間） |
| 3.5-2 | ＋相対ゲート（直近 60 窓の 10 パーセンタイル + 10 dB） | 4 件/時（再生値） | 本走行のログをオフラインで再生。実装 af890e3、実機確認は 9/28 |

## 4.5 限界

- 相対ゲートも「その部屋の暗騒音より 10 dB 大きい音」しか通さない。静かな部屋なら数 m 先の音も通るが、うるさい部屋では近くの音しか通らない。これはマイク 1 本の音量で判断する以上の限界で、根本対策は背景音を学習したモデルである。

- 再生値 4 件/時は同じログに対するオフライン計算であり、実機での確認は 9/28 の 1-Ex 再走行と暗騒音 30 分で行う。

# 5. 次にやること

9/28 に、相対ゲートを入れたファームで 1-Ex（7 分）と暗騒音 30 分を走らせ、4.3 の再生値が実機で再現するかを確かめる。RTOS 側の数字は判定規則に依存しないので、本報告の 3.1 はそのまま有効である。

数字の出どころ：3.1 は FINAL ブロック。3.2〜3.4 と 4.3 は READY 以降の窓行を scripts/notify_replay.py と同じ規則で集計したもの。